# ЧЕРНОВИК ДЛЯ РЕВЬЮ IBC NANOTEX

Статус: черновик v1, подготовлен CRS / TOPAZ COMPANY для экспертной проверки. На ревью: Вячеслав, Булат (IBC Nanotex). Просьба к рецензентам: проверить технические утверждения (методы испытаний, цифры сорбции/выделения волокон, привязку материалов к зонам GMP), при необходимости — поправить и указать, под чьим авторством публиковать. После согласования: CRS публикует на cleanroom.uz/blog с экспертным byline + hreflang, IBC делает репост.

## Метаданные для публикации (черновые)

- H1 / title (SEO): Безворсовые салфетки для чистых помещений: как выбрать по классам GMP

- slug: bezvorsovye-salfetki-cleanroom-vybor

- meta-description: Как выбрать безворсовые салфетки для чистых помещений: материал (полиэстер, микрофибра, нетканое), выделение волокон, сорбция, стерильность и таблица соответствия зонам GMP A/B/C/D.

- Целевые запросы: «безворсовые салфетки для чистых помещений», «салфетки cleanroom», «салфетки для протирки чистых помещений», «стерильные салфетки полиэстер», «выделение волокон салфетки».

- Категория: Продукция

- Расчётное время чтения: ~14 мин

## Почему салфетка в чистом помещении — это валидированный расходник, а не «тряпка»

В фармацевтическом производстве безворсовая салфетка — это не вспомогательный инвентарь, а технологический материал, напрямую влияющий на результат уборки и дезинфекции, а значит — на проходимость GMP-инспекции. Неправильно подобранная салфетка сама становится источником загрязнения: выделяет волокна и частицы, плохо удерживает дезинфектант, оставляет non-volatile residue (NVR) на поверхностях критических зон или вступает в реакцию с активным веществом препарата.

EU GMP Annex 1 (ред. 2022) требует, чтобы материалы, вносимые в зоны A/B, не были источником контаминации и были совместимы с программой дезинфекции (§4.33, §8.66–8.68). На практике это означает: салфетка для критической зоны должна иметь документированные данные по выделению частиц/волокон, сорбции и стерильности — иначе она не пройдёт supplier qualification, а её применение станет наблюдением (finding) на аудите.

Для производителей Узбекистана, готовящихся к обязательной GMP-сертификации к 1 января 2027 г., правильный выбор салфеток — один из недооценённых, но обязательных блоков inspection-package: инспектор смотрит не только на наличие SOP по уборке, но и на обоснование выбора расходного материала под класс зоны.

## Из чего делают безворсовые салфетки: материалы и их поведение

Все cleanroom-салфетки делятся по типу полотна и волокна. От этого зависит главное — сколько частиц и волокон материал выделяет и сколько жидкости удерживает.

1. Тканые/трикотажные полиэфирные (woven/knit polyester). 100% полиэстер, плотность 120–240 г/м². Самый «чистый» по выделению частиц класс при условии запаянного края. Подходят для зон вплоть до GMP A/B. Пример из ассортимента: NPro NGlide NC2S (140 г/м², тканые), NC8S (240 г/м², двухслойные), Contec Polynit Heatseal.

2. Микрофибра (split-fiber polyester/polyamide). Смесь типа 70–80% полиэстер / 20–30% полиамид. За счёт расщеплённого волокна даёт высокую впитываемость и механическое снятие загрязнений, при этом — низкое выделение волокон. Пример: Hydroflex PurWipe Premio 3030 (80/20, микрофибра, автоклавируемая многоразовая), NPro NGlide NC7S (микрофибра нетканая, стерильная), NC3S (80/20, для зон A/B).

3. Нетканые (nonwoven): спанлейс (hydroentangled), мелтблаун, смеси с целлюлозой. Дешевле, выше сорбция, но потенциально выше выделение волокон — поэтому, как правило, для зон C/D или для задач с большим объёмом впитывания. Пример: Contec Amplitude Sigma (спанлейс, C/D), Contec SterileSorb (55% целлюлоза / 45% полиэстер — высокая сорбция для сбора проливов).

Главное правило по материалу: чем выше класс зоны (A/B), тем строже требования к чистоте полотна и краю — там работают тканые полиэфирные и микрофибровые салфетки с запаянным краем; нетканые целлюлозные смеси оставляют для менее критичных зон и сбора жидкости.

## Выделение волокон и частиц: что реально проверять

Это ключевой параметр, который отличает cleanroom-салфетку от обычной. Обращайте внимание на документированные данные по двум методикам:

- IEST-RP-CC004.x — отраслевой стандарт оценки протирочных материалов для чистых помещений (выделение частиц в жидкости, волокон, ионов, экстрактивных веществ, NVR). Если поставщик ссылается на этот стандарт и предоставляет цифры — это маркер серьёзного продукта.

- Helmke Drum Test — определение выделения частиц в сухом состоянии (салфетку вращают в барабане, считают частицы). Результат классифицируют (условно Class I–III): чем ниже класс, тем чище материал.

Край — критичнее самого полотна. Обрезанный «ножницами» край — главный источник волокон. Для критических зон допустимы только салфетки с лазерно-запаянным или термосваренным (ultrasonic/heat-seal) краем. В ассортименте это, например, Contec Polynit Heatseal (лазерная резка края) и Contec Sterile Polynit Heatseal (термосваривание). Салфетка без обработки края в зоне A/B — почти гарантированный источник волокон и потенциальное наблюдение на аудите.

## Сорбция: сколько жидкости держит салфетка и зачем это знать

Два параметра:

- Sorptive capacity — сколько жидкости удерживает материал (мл/г или мл/м²).

- Sorption rate — как быстро впитывает.

Почему это важно для фармы: салфетка применяется не «всухую», а как носитель дезинфектанта. Недостаточная сорбция → неравномерное нанесение и недостаточное контактное время препарата (риск недодезинфекции). Избыточная, неконтролируемая сорбция → перерасход дорогого дезинфектанта и подтёки. Под нанесение спиртов и спорицидов обычно берут тканый полиэстер/микрофибру со средней-высокой сорбцией; под сбор проливов и больших объёмов — нетканые целлюлозные смеси (SterileSorb).

Подобрать расход дезинфектанта под площадь и класс зоны помогает калькулятор расхода дезинфектанта.

## Стерильные vs нестерильные: где без гамма-облучения нельзя

В зонах GMP A/B (асептический розлив, изоляторы, под ламинаром) применяются только стерильные салфетки — обычно стерилизованные гамма-облучением с подтверждённым уровнем стерильности SAL 10⁻⁶ и сертификатом стерильности на партию. Вносятся они в критическую зону в стерильной упаковке с двойным/тройным пакетированием (double/triple-bagging) для последовательного снятия слоёв на каждом рубеже чистоты.

В зонах C/D в большинстве рутинных операций допустимы нестерильные салфетки надлежащего класса чистоты. Примеры стерильных позиций под A/B: NPro NGlide NC3S (80/20, GMP A/B), Contec Sterile Polynit Heatseal (гамма, ISO 3–8 / A–D), NPro NC7S/NC8S. Нестерильные под C/D: NPro NC1/NC2, Contec Polynit Heatseal, Amplitude Sigma.

Подробнее о принципе внесения стерильных расходников и SAL — в материале по стерильным расходникам (готовится).

## Таблица: какая салфетка под какую зону GMP

| Зона GMP | Тип салфетки | Материал / край | Стерильность | Примеры из каталога |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A / B (асептика, изолятор) | Тканый полиэстер / микрофибра, запаянный край | 100% PE или 80/20 PE/PA, лазер/термосварка | Стерильно (гамма, SAL 10⁻⁶), double-bag | NPro NC3S, Contec Sterile Polynit Heatseal, NC8S |
| C (подготовка, вторичка) | Тканый полиэстер / микрофибра | 100% PE, 140 г/м² | Стерильно или нестерильно — по операции | NPro NC2S/NC2, Contec Polynit Heatseal |
| D (вспомогательные зоны) | Тканые / нетканые | PE или спанлейс | Нестерильно | NPro NC1, Contec Amplitude Sigma |
| Сбор проливов / высокая сорбция | Нетканые целлюлоза-микс | 55% целлюлоза / 45% PE | Стерильно/нестерильно | Contec SterileSorb |
| Многоразовая программа (стирка/автоклав) | Микрофибра тканая | 80/20 PE/PA, автоклавируемая | Стерилизуется на месте | Hydroflex PurWipe Premio 3030 |

(Рецензентов IBC просим выверить привязку конкретных артикулов к зонам и при необходимости поправить.)

## Совместимость с дезинфектантами

Полиэфирные и микрофибровые салфетки химически инертны и совместимы с основными группами дезинфектантов: спирты (IPA 70%, этанол), перекись водорода, надуксусная кислота, ЧАС. Целлюлозосодержащие нетканые материалы при длительном контакте с сильными окислителями (пероксид, надуксусная кислота) могут деградировать — это учитывают при выборе под спорицидную обработку. Совместимость салфетки и дезинфектанта должна быть отражена в программе дезинфекции и, в идеале, подтверждена данными поставщика.

См. также: гайд по выбору дезинфектантов и схему ротации §8.66 Annex 1.

## Чек-лист выбора: 7 критериев

- Класс зоны (ISO/GMP) — отправная точка; определяет требования к чистоте полотна и краю.

- Тип края — для A/B только лазерно-запаянный/термосваренный.

- Данные по выделению частиц/волокон — IEST-RP-CC004 и/или Helmke Drum в документации.

- Сорбция — capacity и rate под задачу (нанесение дезинфектанта vs сбор жидкости).

- Стерильность — для A/B гамма + SAL 10⁻⁶ + сертификат стерильности на партию + double-bag.

- Химсовместимость с применяемыми дезинфектантами.

- Документы и стабильность поставки — TDS, CoA, регистрация, срок хранения, воспроизводимость партий.

## Какие документы требовать у поставщика

- TDS (Technical Data Sheet) — материал, плотность, размер, край, класс чистоты.

- CoA / CoC на партию.

- Сертификат стерильности на партию (для стерильных позиций) + метод и доза гамма-облучения, SAL.

- Данные по выделению частиц/волокон (IEST-RP-CC004 / Helmke), NVR, ионы — для критических зон.

- Данные совместимости с дезинфектантами.

- Для рынка Узбекистана — наличие регистрации/деклараций, под которые выстраивается supplier qualification.

## Подбор под сценарий

- Асептический розлив, изолятор (A/B): стерильная тканая/микрофибровая салфетка с запаянным краем, гамма, double-bag — NPro NC3S, Contec Sterile Polynit Heatseal.

- Подготовка, грануляция, вторичная упаковка (C): тканый полиэстер 140 г/м² — NPro NC2/NC2S, Contec Polynit Heatseal.

- Вспомогательные зоны, склад API (D): нетканые/тканые нестерильные — NPro NC1, Amplitude Sigma.

- Сбор проливов: высокосорбционные нетканые — Contec SterileSorb.

- Снижение затрат на расходники: многоразовая микрофибра с автоклавированием — Hydroflex PurWipe Premio (до ~10 циклов).

Полный ассортимент с TDS и спецификациями — в каталоге салфетки для чистых помещений.

## FAQ

Чем cleanroom-салфетка отличается от обычной безворсовой? Документированным выделением частиц/волокон, обработанным краем, контролируемой сорбцией, классом чистоты под ISO/GMP и (для стерильных) подтверждённой стерильностью партии.

Можно ли в зоне A использовать нестерильную салфетку? Нет. В A/B — только стерильные с SAL 10⁻⁶, внесённые с соблюдением double/triple-bagging.

Тканые или нетканые — что чище? При запаянном крае тканый полиэстер обычно даёт меньшее выделение волокон и предпочтителен для высоких классов; нетканые целлюлозные смеси — для сорбции и менее критичных зон.

Как правильно складывать салфетку? Стандарт — четвертное сложение (quarter-fold): даёт несколько чистых рабочих поверхностей, протирка в одном направлении без возврата по очищенному участку.

## Призыв к действию (для публикации)

CRS / TOPAZ COMPANY поставляет безворсовые салфетки под все классы зон с полным compliance-пакетом (TDS, CoA, сертификаты стерильности) и помогает выстроить supplier qualification расходников под требования Annex 1. Нужна подборка салфеток под ваши зоны и программу дезинфекции — запросите консультацию или бесплатную диагностику готовности к GMP-2027.